Търговските везни Дейзи 30 S-V, от серия S са прецизни измервателни устройства предназначени за работа в търговски и производствени обекти. Характеризират се с нов процесор за бързо установяване на теглото, вградена памет за запаметяване на информацията до 1 000 артикула. Везните имат интерфейс RS 232 за връзка с РС, касов апарат или етикетиращ принтер.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тяло с либела за нивелиране на везната – да;

- Блюдо от неръждаем материал – да;

- Течно кристални LCD дисплеи за отчитане на маса, единична цена и обща сума на продаваната стока, от страна на клиента и на продавача – да;

- Основна клавиатура – да;

- Захранващ адаптер – да;

- Куплунг за връзка 2 х RJ11 – да;

- Вертикален клиентски дисплей – да;

- Възможност за запаметяване цените на 1 000 артикула – да;

- Автоматично изчисляване на цената въз основа на единичната цена /лв./кг./ – да;

- Възможност за ръчно въвеждане на единична цена – да;

- Сумира поредица от покупки на даден клиент /различни стоки с различни цени/ – да;

- Следене на продадени количества – да;

- Изчисляване на ресто – да;

- Възможност за комуникация с външни устройства през RS232С – да.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Захранване - от стандартната електрическа мрежа – ~220V +10%, -10%/50Hz/, чрез адаптер 9V/500 mA;

- Захранване – акумулаторно /опция/ – чрез оловен акумулатор, осигуряващ непрекъсната работа в продължение на над 40 часа;

- Работна температура за всички модели от серия S – от -10° С до + 40° С;

- Клас на точност – III;

- Максимален товар, в кг. – 30;

- Минимален товар, в гр. – 200;

- Тара, кг. – 30;

- e=d, гр. – 10;

- Габаритни размери /мм/, LxDxH - 310х360х510;

- Размер на платформата /мм/, LxD – 310x230;

- Индикация – 2 LCD дисплея;

- Собствена маса в кг. – < 6 кг.