Баркод четец NEWLAND, модел HR 1550

Описание

- Баркод скенерът NLS-HR1550-30 е 1D скенер с жичен интерфейс от серията HR15, като има възможност да чете и 2D баркод стандартите PDF417 и MicroPDF417. Този модел поддържа стандартни RS-232 / USB  интерфейси за връзка с персонален компютър. С отлична производителност, този компактен и устойчив четец е подходящ за използване в супермаркети, складове и търговски центрове.

- Лек и ергономичен дизайн: Лесен за употреба, независимо от големината на дланта, намаляващ умората, осигуряващ комфорт при целодневна употреба.

Технически спецификации:

• Светлинен източник: 620nm видим червен LED

* Технология на сканиране: CCD linear image

* Резолюция: ≥ 4 mil
• Ъгъл на сканиране: 42°
• Скорост на сканиране: 300 сканирания в секунда

• Печатен контраст 20%
• Сигнализация: Програмируем тон и продължителност, LED индикатор
• Системни интерфейси: Клавиатурен( PS2), RS-232C, USB

Околна среда

• Температура на експлоатация -10°C ~ 50°C
• Температура на съхранение -20°C ~ 60°C
• Влажност: 5% ~ 95% (без конденз)
* Удароустойчивост -  Създаден да издържа падане от 1,5 м

• Certificates: FCC Part15 Class B, CE EMC Class B

Размер / Тегло / Захранване

Ш х Д х В – 73 х 113 х 159 мм

Тегло – 152 гр.

Захранване - DC5V, ≥1.5A,Input: AC 100~240V, 50~60Hz