- DT-15 е цифрова везна, която се свързва към електронен касов апарат и принтер за баркодове и етикети. В паметта на везната се съхраняват имената и индивидуалните цени на 900 артикула. Тя приема данни от външни устройства.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- паметта на везната се съхранява имената и цените на 1900 артикула, заредени от външно устройство

- запис на фирмени знаци за печат върху баркод етикети, както и дата и час на пакетирането, адрес на склада, срок на годност и др.

- достъпна клавиатура, на която описаните данни се програмират лесно и без допълнително обучение

- лесно интегриране във всяка завършена търговска система

- подръжка на баркод принтери от типа:

- DATECS LP 50
      - ELTRON LP2022
      - ELTRON LP2042
      - ELTRON LP2122
      - ELTRON LP2142
      - ELTRON Companion+
      - BIRCH BP642
      - BIRCH BP622
      - GODEX (C.ITOH) EZ2.EZ4

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Intel C - MOS CPU

- дисплей за оператора и дисплей за клиента:

• тегло - 6 цифри

• единична цена - 6 цифри

• тотал - 6 цифри

- тип измерване - Load CELL / 15 бит АDC

- сериен интерфейс - RS232

- връзка с касов апарат / DATECS MP 500, DATECS MP - 500T /

- връзка с персонален компютър за прием на данни за артикулите

- връзка с външен принтер на баркод етикети

- точност – 100 гр. - 15 кг. / 5 гр. /

- консумация - 15W